采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

6、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽工业经济职业技术学院，否则视同理解和接受，投标供应商对磋商文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

一、技术需求

我校宿舍楼、教学楼等众多楼宇安全通道出入口处采用铝合金玻璃门，门锁仍采用传统的机械钥匙作为开门的方式，钥匙多，易丢失，易复制，安全性差，不能集中管理，如果一旦出现火灾或其他紧急情况时，不能及时逃生，给师生带来极大的安全隐患。

根据安徽工业经济职业技术学院实际需求将改造以下主教学楼、科教楼、综合楼、教学楼AB、图书馆、实训楼ABC、行政楼以及15栋宿舍楼等楼宇安全通道门禁系统。经筛选众多方案采用互联网加4G技术，实现一体化联网智能门禁管理系统，本地端和云端均能实现开门。

二、方案细则

1、建设原则

适用性  门禁系统的功能应符合实际需要, 不能华而不实。如果片面追求系统的超前性, 势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此,系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时，系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性。特别是可操作性（便捷性）,使具备电脑初级操作水平的管理人员，通过简单的培训就能掌握系统的操作要领，达到能完成值班任务的操作水平。

先进性  在保证稳定性、实用性和便捷性的前提下，门禁产品应该具备一定的先进性，以保证在今后的数年内不会被淘汰，并且可以满足门禁使用中的要求和需求。

稳定性  由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统，并且和我们的正常生活和工作息息相关，所以系统的稳定性显得尤为重要。要求该产品系统要有多年以上市场的成功应用经验，拥有相应的客户群和客户服务体系。

实施的可行性  以现有的成熟产品为对象设计，同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势，并考虑行政主管部门归位管理的要求，使设计的方案现实可行。

标准化、开放性  标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势，设计中采用的产品都尽可能是标准化、具良好开放性的，并遵循国际上通行的通信协议。应用软件尽量采用已商品化的通用软件，以减少二次开发的工作量和利于日后的使用和维护。

可扩充性  门禁系统的技术不断向前发展, 用户需求也在发生变化, 因此门禁系统的设计与实施应考虑到将来可扩展的实际需要, 亦即: 可灵活增减或更新各个子系统, 满足不同时期的需要, 保持长时间领先地位, 成为智能建筑的典范。系统设计时，对需要实现的功能进行了合理配置，并且这种配置是可以改变的，甚至在工程完成后，这种配置的改变也是可能的和方便的。系统软件根据开发商符合不同历史时期市场的需求进行相应的升级和完善，并为相应的应用客户进行软件升级。同时，可以扩展为考勤系统、会议签到系统、巡逻管理系统，就餐管理系统等一卡通工程。

安全性  门禁系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时, 还应符合中国或国际有关的安全标准, 并可在非理想环境下有效工作。强大的实时监控功能和联动报警功能，充分保证使用者环境的安全性。

易操作性  门禁系统在运行过程中的维护应尽量做到简单易行。系统的运转真正做到开电即可工作, 插上就能运行的程度。而且维护过程中无需使用过多专用的维护工具。从计算机的配置到系统的配置，前端设备的配置都充分仔细地考虑了系统可靠性。并实施了相应的认证。我们在做到系统故障率最低的同时，也考虑到即使因为意想不到的原因而发生问题时，保证数据的方便保存和快速恢复，并且保证紧急时能迅速地打开通道。整个系统的维护是在线式的，不会因为部分设备的维护，而停止所有设备的正常运作。

针对性  门禁系统的设置并非千篇一律的，而应根据工程的实际情况，如工程规模、配套设施、市场定位、用户对象、管理要求、规划及平面布局等等因素，作出有针对性的设计。

2、建设依据

《智能建筑设计标准》(DBJ08-47-95)

《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA-569)

《民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）》

《电气装置安装工程施工及验收规范（GBJ23-90，92）》

《安全防范工程程序与要求（GA/T75-94）》

3、系统示意图

如上图所示，本地值班室或管理电脑端可实现远程开门管理，手机上安装门禁APP或微信小程序，通过4G网络或者WiFi联网，远程控制云门禁控制器开门，无论是异地还是本地，都可以实现远程开门管理。控制器也可以通过WIFI与手机APP在同一局域网内实现手机开门。

4、平台系统说明

信息管理：

人员信息自动与学校系统同步，无需手动录入。

可按人/按预设群组分类，自动分配权限。

支持远程对卡片进行增/删/改/查.支持按人员新增/删除卡片。

支持数据导出为EXCEL表格。

权限管理：

可以门为单位设置通行权限，规定允许通过人员，可1人通过全部的门，也可指定人员通过指定的门，未授权的不允许通过；设置结果以专用页面展示，清晰明了，可实时查看并导出excel表格。

限时通过管理功能：可按分/时/天或者指定星期几的某个时间段设置允许通过，其他时间视为无效刷卡。

权限如需修改，即时修改，实时生效。

设备管理：

门禁设备与对应的门进行绑定/解绑；

设备状态上报；

设备远程控制及控制记录查询；

脱机运行配置（脱机状态依然记录所有权限及记录，在线后自动上传）；

常开/常闭配置（可按单个门或所有门设置是否开启常开/常闭功能）；

远程开门（手机APP或小程序提供一键远程开门功能，并自动存储开门记录）。

数据实时监控：

实时显示门的状态为开或关，门禁设备状态等；

开门记录可按人员照片匹配显示，完整记录全部开门记录，按合法卡、非法卡、报警事件区分颜色显示。

告警自动推送，门长时间未关闭、非法卡频繁试开、设备损坏、离线、故障等异常情况系统自动告警，并以短信及系统消息方式即刻推送告警信息。

数据实时同步：

控制器内的数据，按毫秒级与服务器进行数据同步，所有数据及信息能够确保一条不差的在系统页面上实时更新。

系统兼容于联动管理：

本软件平台可以同时整合学校宿舍管理系统、无线WIFI系统、停车系统、考勤系统、通道系统及AI监控系统等进行集成化统一管理。

一、设备清单及技术要求

| 序号 | 材料名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁管理系统 | 1、信息管理：人员信息自动与学校系统同步，无需手动录入。可按人/按预设群组分类，自动分配权限。支持远程对卡片进行增/删/改/查.支持按人员新增/删除卡片。支持数据导出为EXCEL表格。投标时提供彩页证明并加盖公章。 2、权限管理：2.1 可以门为单位设置通行权限，规定允许通过人员，可1人通过全部的门，也可指定人员通过指定的门，未授权的不允许通过；设置结果以专用页面展示，清晰明了，可实时查看并导出excel表格。2.2 限时通过管理功能：可按分/时/天或者指定星期几的某个时间段设置允许通过，其他时间视为无效刷卡。2.3 权限如需修改，即时修改，实时生效。 3、设备管理：3.1门禁设备与对应的门进行绑定/解绑；3.2 设备状态上报；3.3 设备远程控制及控制记录查询；3.4 脱机运行配置（脱机状态依然记录所有权限及记录，在线后自动上传）；3.5 常开/常闭配置（可按单个门或所有门设置是否开启常开/常闭功能）；3.6 远程开门（手机APP或小程序提供一键远程开门功能，并自动存储开门记录）。 4、数据实时监控：4.1 实时显示门的状态为开或关，门禁设备状态等；4.2 开门记录可按人员照片匹配显示，完整记录全部开门记录，按合法卡、非法卡、报警事件区分颜色显示。4.3 告警自动推送，门长时间未关闭、非法卡频繁试开、设备损坏、离线、故障等异常情况系统自动告警，并以短信及系统消息方式即刻推送告警信息。 5、数据实时同步：控制器内的数据，按毫秒级与服务器进行数据同步，所有数据及信息能够确保一条不差的在系统页面上实时更新。 6、本软件平台可以同时与学校宿舍管理系统、停车系统、考勤系统、通道系统等进行集成化统一管理。 7、平台系统需要有软件著作权证书 | 套 | 1 |  |
| 2 | 手机开门 | 1、手机APP分为Android APP和IOS APP，分别用于安卓手机和苹果手机。也可直接采用微信小程序方式。 2、手机APP可通过4G网络或者WIFI连接门禁控制器开门。 3、根据需要可通过手机APP把门禁控制器设置为常开或常闭状态。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 发卡器 | 读卡方式：主从工作模式/自动读卡模式 通信接口：USB 读卡距离：小于10CM 状态提示：蜂鸣器和LED 天 线：内置小型圆极化天线 | 台 | 1 |  |
| 4 | 门禁管理电脑 | 处理器：i7-8550U、四核、1.8GHz睿频至4.0GHz 显卡：独立显卡、AMD Radeon RX550 2GB GDDR5 独立显存 内存：2 x SO-DIMM、8GB 键盘：背光键盘、多点触控 端口：麦克风二合一接口、USB2.01 个、USB3.02个、RJ451个 硬盘：256GB SSD 电源：内置锂离子电池、5-8小时 显示器：LED背光、14.0英寸 尺寸：约19.9mm x 329mm x 242mm 包装清单：主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 用户指南 x1 保修卡 x1 | 台 | 1 |  |
| 5 | 网络门禁一体机 | 功能：手机APP远程开门+IC卡开门， 存储容量：2万持卡人 1、支持TCP/IP网络接口；支持干接点、开关量输出；规格：长*宽*厚140*120*28m 2、蜂鸣器: 支持TCP/IP直连云端 、云平台 3、投标人必须提供门禁系统厂商针对本项目的项目授权书、供货证明和售服服务承诺及检测报告。提供通过CE认证证书，通过ISO 9001:2015质量体系认证证书 4、投标文件中必须提供厂家生产许可证，质量认证体系证，产品外观专利证，全国工业产品生产许可证，高新企业证书、产品检测报告及等复印件，并加盖生产厂家公章。 硬件参数： 工作电压 直流10V-15V（建议12V） 工作电流 < 300mA 控制门数 1个单向或双向门 可连接读卡器数 2个Wiegand读卡器 读卡器数据格式 Wiegand 26、Wiegand 34，Wiegand 位数自适应，支持密码键盘 Wiegand读卡器到控制器距离 < 80米（此距离与通信线材和读卡器工作电流密切相关） 通信接口 10M/100M以太网，具有通信线自动交叉翻转功能 | 台 | 22 |  |
| 6 | 双门磁力锁 | 1.用途: 木门 防火门 铁门 玻璃门 2.抗拉力: ≥280公斤 3.工作电压：+12VDC | 把 | 30 |  |
| 7 | 出门按钮 | 设备名称:门禁开关(不锈钢) 设备尺寸:86mm*86mm 设备材料:采用优质进口不锈钢料，表面经过拉丝及喷油处理 按纽材料:采用的是纯铜镀镍工业级按钮，使用寿命可达100万次 设备特点:适用86底盒安装 | 台 | 60 |  |
| 8 | 门禁铁箱 | 门禁铁箱，含12V/5A开关电源 长34cm*宽25cm*高7cm | 台 | 30 |  |
| 9 | 交换机 | 1、千兆以太网口≥24个；千兆SFP光口≥4个（非复用） 2、支持全端口线速转发；包转发率：96Mpps/126Mpps 3、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，（提供APP软件功能配置截图证明； 4、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换（提供平台功能截图证明）； 5、交换机零配置上线，DNS域名、DHCP Option43方式、配置静态IP地址三层发现控制器平台(提供官网截图证明) 6、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换(提供平台功能截图证明） | 台 | 1 |  |
| 10 | 交换机 | 1、千兆以太网口≥8个；千兆SFP光口≥2个（非复用） 2、支持全端口线速转发；交换机交换容量≥20Gbps，包转发率≥14Mpps 3、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供APP软件功能配置截图证明； 7、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换（提供平台功能截图证明）； 8、交换机零配置上线，DNS域名、DHCP Option43方式、配置静态IP地址三层发现控制器平台(提供官网截图证明) 9、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换(提供平台功能截图证明） | 台 | 2 |  |
| 11 | 智能电源 | 1、5孔5位 10A 插孔，符合IEC61000-4-2，带安全门。支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2500w。支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输。支持电量计量、远程控制、通断电控制等特性； 2、支持定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间； 3、支持远程开关控制，管理员可通过手机APP或管理后台对指定插座进行断电； 4、支持延时通电保护，停电后，来电瞬间插座将延时通电，防止瞬间负载过大，线路烧坏，延时不超过30s。 5、支持用电排行分析，可按插座分组进行电量、电费排行分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电排行、占比，并形成可视化的图表（提供系统功能截图证明） | 台 | 1 |  |
| 12 | ups电源 | 1、UPS主机容量6kVA，高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流，功率变换器和系统元件均由DSP控制。 2、输出功率因数不小于0.9 3、塔式安装，尺寸不大于605深 x 250宽 x 580高（mm）；重量约20公斤。 4、输入输出制式为单相输入单相输出。 5、输入电压范围应不小于80V-280VAC，输入频率范围不小于：40Hz~70Hz。 6、当输入额定电压，满载运行时，UPS设备输入功率因数应大于等于 0.99。 7、输出电压稳压精度应小于220V±1％。输出频率范围应不超出50±0.5%Hz(电池逆变工作方式)。 8、整机最高效率不小于96%。 9、逆变过载能力：5分钟（125%额定负载），1分钟（150%额定负载）。 10、UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms。 11、保护功能：具有输入频率异常保护功能，电池过压告警和过放电保护功能，高温自动切换旁路保护功能。 12、具有声光告警功能，采用LCD屏幕显示，便于操作，通过控制面板设置UPS的工作电压和工作频率，查看UPS工作模式、负载大小、电池容量。 13、后备时间由外置电池容量决定。 14、工作温度0℃～40℃。 15、通讯：USB、SNMP、MODBUS、干接点。 服务及资质要求： UPS主机原厂质保三年。提供制造厂家ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环保管理体系认证证书、ISO28000供应链安全管理体系认证证书。提供泰尔认证，IS050001能源管理体系认证证书，CQC节能认证，CB,CE认证。 14、为保证产品质量，制造商需拥有国家认可实验室，实验室必须通过CCC现场检测实验室认证，并提供证书复印件。1、12V38AH单体电池 2、当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。 3、蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于12年，并提供相关证明材料。 4、蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，三次循环应达到C10。 5、蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。采用ABS阻燃材料，符合UL94V-0标准。 6、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。 7、蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。 8、同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过40mV。 9、蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在5-15kPa范围内，开阀压力应在10-35kPa范围内。 10、电池以30I10的电流放电3min，极柱不熔断，其外观不出现异常。 11、蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于90%。 12、蓄电池的密封反应效率不低于98%。 13、蓄电池需具有较强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。蓄电池自放电率每月不大于2%。 14、蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。 15、蓄电池生产企业成立时间≥15年,注册资金≥5亿元以上（须提供加盖公章的证明材料）； 16、蓄电池生产企业交付能力强，至少有4家以上工厂（须提供加盖公章的证明材料）； 17、蓄电池生产企业应进入中国移动/中国联通/中国电信/中国铁塔集采名单，并具有通信运营商级数据中 心机房案例（须提供加盖公章的证明材料）； 18、蓄电池生产企厂家必须建立完善的质量管理体系，应已获得ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、SA8000认证证书（须提供加盖公章的证书扫描件或影印件）； 19、蓄电池品牌企业并提供产品三年免费包换，五年维护承诺书（加盖原厂公章）。1、UPS专用电池箱。 2、整机经磷化喷塑，耐磨防蚀； 3、侧面板采用0.8mm钢板制成；底部安装板厚度为2.0mm； 4、可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便；柜机采用优质金属成型，受力均匀； | 套 | 1 |  |
| 13 | 电源线 | 知名品牌，2芯电源线 | 米 | 1500 |  |
| 14 | 网线 | 知名品牌，超五类双绞线 | 米 | 1500 |  |
| 15 | 管线 | 知名品牌，PCV材质 | 米 | 400 |  |

二、项目其他要求

1、报价范围

1）报价包含所有设备采购、安装、各类辅材、调试费用（含售后服务费）。

2）投标方必须按甲方提供的设备清单进行设备配置报价，以上产品需要按标书要求提供产品检验报告、产品证书、截图及产品彩页原厂盖章。

3）在报价表中详细列出主要材料品种规格数量（按表格要求规范填写）列出投标报价。

2、售后服务要求

服务期内要保证系统稳定，中标方确保有一定数量的备用设备，每半年对设备进行一次维护保养，年故障率不得高于3%—5%。

3、项目验收标准

中标单位要确保项目建设采用的设备与材料与投标文件完全一致，主要设备需出具检验报告，项目验收合格后，投标商需向校方提供完整的网络管线布置图、设备分布图以及其他验收材料，学校严格按照合同和投标文件进行验收。

4、现场勘查

由于本次门禁和门需要开孔安装，参加投标的公司要实地考察我校，按招标人指定时间踏勘现场，并到保卫处进行签到登记备案，在开标时签到登记簿将作为开标资格审核凭证，未勘察现场并签到的投标人可能视为对本项目不了解，作无效标处理。

施工期间必须重视环境污染、噪声控制及对原建筑物的保护工作，并有相应控制措施及切实可行的施工组织设计方案，工程完毕后应做到场清。

5、工期、施工及培训要求

本项目对于相应区域的施工、整体项目施工均按照国家规定的规范。考虑到校园施工的特殊性，施工期间务必遵守校方作息安排，中标单位加强施工期间人员安全防护措施，如有违反上述规定，校方或监理单位有权停止项目实施。

本项目工期为合同签订后30天。

中标方负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格；投标方提供的设备是全新的、未使用过的设备，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。安装工程所需的必要仪器和专用工具由投标方自备。

在工程竣工之前，以提交的技术手册、安装手册等竣工资料为依据，对我方技术人员进行一周的现场培训。通过培训使我方技术人员能够了解系统基本原理、掌握系统基本操作、可进行简单故障排除。